[image: image13.png]154




Мультиварка бытовая электрическая
POLARIS

Модель PMC 0506AD
Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.
Оглавление

Общие указания по безопасности
2

Специальные указания по безопасности данного прибора
3

Сфера использования 
4
Описание прибора
4

Комплектация 
5
Использование  прибора
5
Описание функций
6
Чистка и уход
7
Технические характеристики
8
Информация о сертификации
8
Гарантийное обязательство
9
Общие указания по безопасности

· Прибор предназначен исключительно для использования в быту. 

· Прибор должен быть использован только по назначению. 

· Перед вводом в эксплуатацию  этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.

· Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.

· Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.

· Не оставляйте работающий прибор без надзора!  Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его. Храните прибор в недоступном для детей месте.
· Использование прибора детьми и людьми с ограниченными способностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем
· Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

· Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети. 

· В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

· Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети. 

· Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

· Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.

· Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.

· Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.

· Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.

· Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание. 

· После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.

· Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.

· Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра. 

· Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Специальные указания по безопасности данного прибора

· При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
· При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности.

· Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. После окончания эксплуатации дайте мультиварке остыть, в противном случае существует риск получения ожога.
· Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть. 

· Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.

· Всегда выключайте прибор перед тем, как отсоединить его от сети.

· Никогда не поднимайте/передвигайте прибор, пока он подключен к электросети. 
· Не прикасайтесь к внутренней кастрюле, во время работы мультиварки.

· Не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.

· Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
· Между внутренней кастрюлей и внешним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.

· Во время приготовления риса, следите за уровнем воды в кастрюле.
· Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.
Сфера использования

· Прибор предназначен исключительно для использования в быту. 

· Прибор должен быть использован только по назначению. 
Описание прибора   
[image: image2.jpg]KpblLLka

YNnoTHUTENbHOE KOMbLO
BHYTpeHHSIS YacTb KPbILLKY

OTBepCTI/Ie Ond BbiXoda napa

BHYTpeHHAA yalua (kacTptons)
KHOMKa OTKPbITUS KPbILLKK
MaHenb ynpaeneHus

Kopnyc

basa




Аксессуары

[image: image3.jpg]


плоская ложка[image: image4.jpg]


мерная чашка    [image: image5.jpg]


пароварка [image: image6.jpg]


столовая ложка
Панель управления и дисплей

                [image: image7.jpg]OTMEHA




Комплектация 
1. Прибор

2. Внутренняя чаша
3. Пароварка

4. Плоская ложка

5. Столовая ложка

6. Мерная чашка

7. Шнур питания

8. Книга рецептов

9. Инструкция пользователя
10. Список сервисных центров

11. Гарантийный талон

Использование прибора

1. Мультиварка имеет несколько функций: вы можете варить, готовить блюда с хрустящей корочкой, подогревать уже приготовленные блюда, готовить на пару, тушить.

2. Независимо от выбора функции, после приготовления блюда вы можете воспользоваться режимом подогрева (для всех функций, кроме йогурта).
3. Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте данным в ней указаниям.

4. Откройте упаковку. Выньте все аксессуары и руководство по эксплуатации. Откройте верхнюю крышку, нажав на кнопку. 
5.Внутренняя чаша (кастрюля), которая находится в мультиварке, с антипригарным покрытием поможет избежать пригорания блюд.

6. Для чистки внутренних поверхностей прибора с антипригарным покрытием используйте губку для посуды. После мытья тщательно протрите прибор.
7. Установите все аксессуары на место.
8. Перед приготовлением внутренняя и внешняя части мультиварки должны быть чистыми, убедитесь также, что
между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов
9. Вставьте внутреннюю чашу (кастрюлю) в мультиварку.
10. Поворачивайте внутреннюю чашу внутри мультиварки, пока дно кастрюли и нагревательная поверхность с датчиками не установятся в нужное положение.
11. Проверьте, чтобы крышка была плотно закрыта.

12. Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации
Описание функций
Варка в режиме «Турбо» \ «Обычный»  и «Жарка» (Корочка) 

- Нажмите кнопку «Программа» и выберите один их режимов  «Турбо» \ «Обычный» \ «Жарка» (Корочка) , загорится соответствующий световой индикатор;

- Нажмите кнопку «Cтарт», загорится индикатор и мультиварка начнет готовить блюдо в заданном режиме;

- Время приготовления, установленное по умолчанию 1 час 30 минут. Нажмите кнопку «Настройка», чтобы установить время. Нажатием на кнопки «+» и «-» вы можете установить время готовки. Каждое нажатие равно 0,1 часа (т.е. 6 мин), максимальное время – 2 часа.
	Функция
	Обычный
	Турбо
	Жарка (Корочка)

	Время
	35 мин
	50 мин
	1-2 часа


Выпечка
- Нажмите кнопку «Программа» и выберите режим «Выпечка».

- Время приготовления  50 минут;

-  Нажмите кнопку «Старт», световой индикатор загорается и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме.

- После окончания приготовления функция поддержания температуры включается автоматически.

Тушение
-  Нажмите кнопку «Программа» и выберите режим «Тушение».
-  Время приготовления по умолчанию 2 часа. Диапазон времени может варьироваться от 2-8 часов;

- Нажмите кнопку «Настройка», чтобы установить время. Нажатием на кнопки «+» и «-» вы можете установить время готовки. Каждое нажатие равно 0,5 часа (т.е. 30 мин).
-  Нажмите кнопку «Старт», индикатор загорается и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме.
- После окончания приготовления функция поддержания температуры включается автоматически.

Супы и каши
- Нажмите кнопку «Программа» и выберите режим «Суп»  для приготовления супов и каш;

- Время приготовления по умолчанию 1 час. Время может варьироваться от 1-4 часов;

- Нажмите кнопку «Настройка», чтобы установить время. Нажатием на кнопки «+» и «-» вы можете установить время готовки. Каждое нажатие равно 10 мин.
- Нажмите кнопку «Старт», индикатор загорается и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме.
- После окончания приготовления функция поддержания температуры включается автоматически.

Пароварка
- Нажмите кнопку «Программа» и выберите режим «Пароварка».
- Время приготовления по умолчанию 5 минут. Время может варьироваться от 5 до 50 минут. Нажмите кнопку «Настройка», чтобы установить время. Нажатием на кнопки «+» и «-» вы можете установить время готовки. Каждое нажатие равно 1 мин.
- Нажмите кнопку «Старт», индикатор загорается и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме.
- После окончания приготовления функция поддержания температуры включается автоматически.

Подогрев
- Нажмите кнопку «Программа» и выберите режим «Подогрев» ;

- Время подогрева по умолчанию 20 минут;

- Нажмите кнопку «Старт», индикатор  загорается и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме.
- После окончания приготовления функция поддержания температуры включается автоматически.

Отложенный старт
Функцией «Отложенный старт» можно пользоваться, как в примере по приготовлению Каши\Супа, указанном ниже.

- Нажмите кнопку «Программа» и выберите режим «Суп»  для приготовления супов и каш;

- Время приготовления по умолчанию 1 час. Вы также можете установить время готовки, как указано в разделе «Супы и каши». После завершения установок нажмите кнопку  «Отложенный старт»,  чтобы установить время. Нажатием на кнопки «+» и «-» вы можете установить время отсрочки, одно нажатие 30 минут.
- Нажмите кнопку «Старт», индикатор  загорается и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме.
Обратите внимание!

- Для режима «Турбо» функция «Отложенный старт» не используется.

 - В случае, если время, установленное в режиме «Отложенный старт», меньше предустановленного времени, мультиварка не перейдет в режим «Отложенный старт».

	Функция
	Турбо
	Паповарка
	Жарка (Корочка)
	Тушение
	Суп и каша

	Время
	1,5 ч – 24 ч
	1 ч – 24 ч
	1,5 ч – 24 ч
	2,5 ч – 24 ч
	1,5 ч – 24 ч


Чистка и уход
- При мытье внутренней чаши (кастрюли), пароварки и алюминиевого покрытия мультиварки используйте только мягкую губку, теплую воду, неабразивное моющее средство.
Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных
частей мультиварки.

- Если остатки блюда прикипели к кастрюле, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу.
- Не опускайте корпус в воду и не готовьте без внутренней чаши.
- Внутреннюю кастрюлю и пароварку можно мыть в посудомоечной машине.
- При мытье в посудомоечной машине, следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредилась о
составные части посудомоечной машины.

- Не разрезайте блюдо внутри кастрюли.

- Убедитесь, что внутренняя чаша установлена правильно.
- Внутренняя чаша мультиварки имеет антипригарное покрытие, поэтому после нескольких
дней эксплуатации на ней может появиться коричневый налет.
Меры предосторожности при использовании кастрюли
- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую
ложку.

- Не наливайте в кастрюлю уксус, это может повредить покрытие.

- Спустя некоторое время кастрюля может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и
моющими средствами, это нормальное явление и мультиварка может без опасений
эксплуатироваться дальше.

Для очистки поверхности корпуса, крышки, электропровода мультиварки используйте влажную
тряпочку. Не используйте абразивные вещества.

Не мойте корпус мультиварки под проточной водой. Это может вывести из строя электроприбор.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его  вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.
Технические характеристики

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 860 Вт

Общий объем чаши: 5 л 

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.
Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

[image: image1.jpg]polaris

BEbBITOBAA TEXHWUKA

PykoBoacTtBo no akcnnyatauum / MapaHtus
Manual instruction / Guarantee

PMC 0506AD

MynbTrBapka
Multi cooker



[image: image10.emf]
[image: image11.png]


[image: image8.jpg]


                     [image: image9.jpg]R
KEMA Gs\
\ - =A




Расчетный срок службы изделия:   3 года

Гарантийный срок:                            1 год со дня покупки

Производитель:

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"   

1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA 

1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США

                ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие:  Мультиварка бытовая электрическая                            Модель: PMC 0506AD
Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:
1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texton Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).

2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.

3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.

4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

· Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;

· Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также  установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;

· Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;

· Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;

5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется  на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru 
� EMBED Photoshop.Image.7 \s ���








2

[image: image12.jpg]


_1364126093.psd

