[image: image10.jpg]




Утюг электрический

POLARIS
Модель PIR 1230

Инструкция по эксплуатации
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление 
Общие указания по безопасности
2

Специальные указания по безопасности данного прибора
3
Сфера использования 
4
Описание прибора
4
Комплектация 
4
Подготовка к работе и использование
5


Чистка и уход
6

Технические характеристики
8

Информация о сертификации
8

Гарантийное обязательство
9

Общие указания по безопасности

· Используйте прибор только по назначению. 

· Перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно прочитайте данную инструкцию.

· Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.

· Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.

· Не оставляйте работающий прибор без надзора!  Если Вы больше не пользуетесь прибором,  всегда выключайте его. 

· Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором.

· Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными способностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем.

· Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

· Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети. 

· В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

· Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети. 

· Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.

· При использовании удлинителя, убедитесь, что он заземлен.

· Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

· Перед включением прибора в сеть убедитесь, что переключатель находится в положении «MIN».

· Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, при чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.

· Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.

· Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание. 

· После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.

· Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.

· Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра. 

· Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Специальные указания по безопасности данного прибора
· Не прикасайтесь к горячим поверхностям утюга. Используйте ручку и кнопки.

· Перед тем, как налить воду в утюг, отключите его от сети.

· Во избежание поражения электрическим током не опускайте шнур, штепсельную вилку, 
     прибор в воду или иные растворы.

· Не оставляйте без присмотра утюг, включенный в сеть. Отключайте утюг от сети при выходе 
     из помещения, где Вы гладите, даже если Вы покидаете помещение на очень короткое время.
· Никогда не оставляйте Ваш утюг лежащим на гладильной доске. Всегда ставьте его 
     вертикально на пяту-опору, даже если вы делаете перерыв между глажением.
· Не подпускайте близко к утюгу детей, особенно, когда вы используете функцию выброса 
     пара. При работе электроутюги сильно нагреваются, и прикосновение к  поверхности утюга 
     или попадание пара на кожу может вызвать сильный ожог.
· Горячий пар, выпускаемый утюгом, опасен. Не направляйте поток пара на человека.

· Никогда не осуществляйте глажение или отпаривание одежды, надетой на человека.

· Не пользуйтесь утюгом рядом с работающей плитой или другими электронагревательными 
     приборами.
· Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими предметами или с подошвой 
     утюга.

· Отключайте утюг от электрической сети на время чистки, хранения или заполнения 
     резервуара для воды. 
· Не пользуйтесь неисправным утюгом. В случае поломки обратитесь в уполномоченный     сервисный центр для проведения ремонта.

· Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы 
     пользователя.

· Не заливайте уксус или средства против накипи в резервуар для воды.

· Не допускайте соприкосновения подошвы утюга с острыми металлическими поверхностями, 
     что позволит избежать царапин на подошве и продлит срок ее службы.
· Внимание! Перед тем, как упаковать прибор дайте ему полностью остыть в вертикальном 

     положении.

Сфера использования 

 Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Описание прибора
[image: image1.jpg]palaris

BbITOBAA TEXHUKA

PykoBoacTBo no akcnnyaTtaumm / FapaHTus
Manual instruction / Guarantee

PIR 1230

YTIOr anekTpnyeckmm
Electric iron




[image: image6.jpg]AE 51



[image: image7.png]- POLARIS

Coffee maker

Model: PCM 0101

Voltage/Frequency: 220-230V/ 50 Hz
Power: 300W

Date of production: December, 2007
Producer: Texton Corporation LLC, USA





Комплектация 
1. Устройство
2. Стаканчик для воды

3. Гарантийный талон

4. Список сервисных центров

5. Инструкция по эксплуатации
Подготовка к работе и использование 

Перед первым использованием
· Некоторые части утюга смазываются маслом при изготовлении, и при первом включение утюг может немного дымить. Спустя некоторое время после начала использования прибора это прекратиться.

· Снимите все наклейки и защитную пленку с рабочей поверхности утюга.

· Очистите отверстия на рабочей поверхности, чтобы  грязь, возможно, попавшая в отверстия во время изготовления утюга, не испачкала ткань.
Эксплуатация
· Протрите подошву утюга слегка влажной тканью.

· Держите утюг в вертикальном положении и подключите его к сети. Выберите температуру согласно указаниям на пятке утюга или на ярлыке Вашей одежды.

	Ярлык на одежде
	Тип ткани
	Режим регулятора температуры

	
[image: image2.wmf]
	Синтетические ткани
	·
Низкая температура

	
[image: image3.wmf]
	Шёлковые, шерстяные ткани
	··
Средняя температура

	
[image: image4.wmf]
	Хлопковые, льняные ткани
	···
Высокая температура

	
[image: image5.wmf]
	Гладить не рекомендуется


· Индикатор нагрева утюга выключится, когда утюг нагрелся до установленной температуры

Глажение с использованием пара
1. Заполните резервуар
· Перед заполнением резервуара отключите утюг.

· Установите кнопку подачи пара в положение БЕЗ ПАРА «0».

· Установите утюг вертикально. Используя мерный стакан, аккуратно наполните резервуар водой.

· Не превышайте отметку «Max», указанную на резервуаре (при этом утюг должен стоять вертикально на пяте-опоре).

· Этот утюг разработан для использования водопроводной воды. Однако если у Вас достаточно жесткая вода, то мы рекомендуем использовать смесь ½  водопроводной и ½ дистиллированной воды. Никогда не используйте только дистиллированную воду. Не добавляйте в воду никаких других добавок  (например, крахмал).

· Не используйте неразбавленную деминерализованную воду.

2. Отрегулируйте температуру
· Установите регулятор температуры в соответствии с вышеприведенной таблицей (или ярлыком на одежде). Использование пара возможно только при высокой температуре *** или **. 

· Индикатор нагрева должен загореться. Он погаснет, как только подошва достаточно нагреется.

3. Отрегулируйте подачу пара
Во избежание протекания воды на белье:
· Отключите подачу пара для глажения шелка или синтетики.

· Отрегулируйте ее на минимальный уровень для шерсти.

· Вода может сочиться из подошвы утюга, если установлена слишком низкая температура. 
· После того, как индикатор нагрева погаснет, Вы можете начинать гладить.

Функция дополнительного выброса пара («Паровой удар»)

  Для того чтобы получить более сильную подачу пара для глажения:

· Нажимайте время от времени на кнопку выброса пара – «Паровой удар»
· Соблюдайте интервал в несколько секунд между нажатиями

· Выброс пара возможен только при высокой температуре ** или ***

Увлажнение белья (устройство распыления воды)

· Если вы гладите с паром или без пара, при любой температуре нажмите несколько раз подряд на кнопку ««Устройство распыления воды», чтобы увлажнить белье.
· Перед использованием этой кнопки убедитесь, что резервуар заполнен водой.
Глажение без пара

· Отрегулируйте температуру.

· Установите кнопку  подачи пара в положение БЕЗ ПАРА.

· Вы можете начинать гладить, как только погаснет сигнальная лампочка.
После глажения

· Отключите утюг от сети, дайте ему остыть. Вылейте воду из резервуара. 

· Всегда храните остывший утюг в вертикальном положении, в сухом месте.

Чистка и уход

Режим самоочистки
Для  увеличения срока службы утюга проводите самоочистку один раз в месяц. Для этого: 
· Наполните резервуар водой до отметки «MAX».

· Установите регулятор температуры на отметку «MAX».

· Включите прибор в сеть.

· Дайте утюгу нагреться, пока не погаснет индикаторная лампочка.

· Отключите утюг от сети.

· Держа утюг в горизонтальном положении над раковиной, установите регулятор подачи пара на отметку «самоочистка».

· Для окончательной очистки паровых отверстий на рабочей поверхности, прогладьте влажную ткань.

· По окончании процесса очистки установите регулятор температуры на отметку «МИН» (*) и регулятор уровня подачи пара на отметку «БЕЗ ПАРА» 

Чистка внешних поверхностей прибора.

· Перед чисткой всегда вынимайте вилку из розетки.

· Протирайте корпус слегка влажной салфеткой.

· Для очищения подошвы утюга, используйте влажную салфетку.

· Никогда не используйте жесткие салфетки, абразивные чистящие средства, уксус или другие химикаты для очищения подошвы утюга.
Хранение утюга.

· Выключите утюг и дайте подошве остыть.

· Вылейте воду из резервуара  и установите регулятор уровня подачи пара в положение «Без пара».

· Поставьте утюг на пяту-опору.

Примечание: По окончанию срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.
Самостоятельное устранение эксплуатационных проблем
Если возникает какая-либо небольшая проблема, она обычно может быть легко решена, когда найдена причина ее возникновения

	ПРОБЛЕМА
	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ

	Вода протекает через отверстия в подошве
	· Выбранная температура недостаточна для выработки пара.

· Утюг недостаточно нагрет для использования пара.

· Слишком сильная подача пара.

· Утюг хранился в горизонтальном положении, резервуар не был опорожнен, ручка управления не была установлена в положение «без пара»
	· Установите ручку регулятора температуры на отметку *** (max).

· Подождите, пока сигнальная лампочка погаснет.

· Уменьшите подачу пара.

· См. раздел инструкции «Хранение утюга».

	Из отверстий в подошве вытекает загрязненная вода.
	· Использование  химических продуктов для удаления накипи.

· Использование неразбавленной деминерализованной воды

· Волокна ткани набиваются в отверстия подошвы и обугливаются.
	· Не добавляйте в резервуар никаких продуктов для удаления накипи.

· Проведите самоочистку и используйте водопроводную воду.

· Проведите самоочистку. Очистите подошву неметаллической мочалкой. Время от времени прочищайте отверстия подошвы.

	Загрязнения на подошве.
	· Использование слишком высокой температуры.

· Белье недостаточно тщательно прополоскано или использовался крахмал.
	· Очистите подошву, как указано выше. Установите регулятор температуры в соответствии с таблицей температур.

· Очистите подошву, как указано выше. Не используйте крахмал.

	Незначительное количество или отсутствие пара.
	· Резервуар пуст.

· Отложение накипи в утюге.
· Утюг слишком долго использовался всухую.
	· Заполните резервуар водой из-под крана.

· Проведите самоочистку.
· Проведите самоочистку.


	Поцарапанная или поврежденная подошва.
	· Утюг стоял в горизонтальном положении на металлической подставке.


	· Всегда ставьте утюг на пяту-опору.




Технические характеристики

Напряжение: 220 – 240 В.

Частота: ~50 Гц

Мощность: 1200 Вт

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

[image: image8.jpg]



[image: image9.png]



Расчетный срок службы изделия: 

3 года

Гарантийный срок:



1 год со дня покупки

Производитель: 

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"   

1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA 

1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Утюг электрический    


   
                                               Модель: PIR 1230

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:
1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texton Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).

2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.

3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.

4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

· Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;

· Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также  установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;

· Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;

· Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;

5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется  на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru 




Регулятор подачи пара.


Кнопка выброса пара – «Паровой удар»


Кнопка устройства распыления воды


Индикатор нагрева утюга


Защита электрошнура
































Регулятор температуры


Резервуар для воды


Подошва утюга из нержавеющей стали


Устройство распыления воды 


Емкость для наполнения резервуара




















9

_1111295542.dwg

_1111295585.dwg

_1111295658.dwg

_1111295488.dwg

