КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ
Модель № SCO 5028 

[image: image1.jpg]Product Structure
CKY-688D

Control Panel

Halogen Heating Element

Heat Circulating System

12 L Glass Container

Base Stand





Конструкция продукта
Панель управления
Галогенный нагревательный элемент
Система циркуляции горячего воздуха
12-литровая стеклянная емкость
Нижняя подставка
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
	Напряжение
	AC230В/50Гц

	Номинальная мощность
	1300Вт

	Термостат
	20-250℃

	Таймер
	0-120 минут

	Вместимость стеклянной емкости
	Ø330×150 мм(12л)

	Вес брутто
	8,5кг

	Вес нетто
	7кг


Операционные процедуры 
1. Установите устройство на плоскую ровную поверхность, при этом, стеклянная емкость обязательно должна устанавливаться на подставку.
2. В зависимости от вида продуктов, которые вы хотите приготовить в печи, выберите соответствующие полки и аксессуары. Поместите металлические полки в стеклянную емкость, разложите сверху полок продукты.
3. Накройте стеклянную емкость крышкой, включите вилку в розетку.
4. Пользуясь приведенными ниже рекомендациями, выберите время и температуру приготовления:
a. Для настройки времени воспользуйтесь кнопками “+” и “-” таймера (0-120 мин.) и термостата (50-250℃).
b. Можно производить настройку, выбрав функцию и нажав на кнопку (пользователь может производить дополнительные настройки с помощью кнопок “+” и “-” )
Примечание: Сразу после выбора функции начнет мигать индикатор, но устройство не включится в работу до тех пор, пока пользователь не нажмет на кнопку “СТАРТ”.
5. Нажмите на кнопку “СТАРТ”[image: image2.jpg]


 .
6. Нагревательный элемент может отключаться до истечения заданного времени приготовления. Это означает, что температура воздуха в печи нагрелась до требуемой температуры. В процессе работы печи нагревательный элемент будет отключаться после достижения заданной температуры и включаться после падения требуемого уровня. Но система циркуляции воздуха будет работать непрерывно.
7. После истечения заданного времени (“0:00”) приготовления пищи, печь выключается автоматически и раздается предупреждающий звонок. Отключите печь от сети и снимите крышку.
- Приостановка процесса приготовления: Чтобы остановить работу печи до истечения заданного времени, необходимо просто открыть крышку печи, а чтобы включить снова в работу, поставить крышку на место.
- Выключение: Чтобы выключить печь до истечения заданного времени приготовления, нажмите на кнопку “ОТМЕНА[image: image3.jpg]


” и откройте крышку печи.
8. Пользуясь щипцами, идущими в комплекте с устройством, выложите продукты на тарелку или достаньте вместе с полкой, на которой размещаются продукты.
[image: image4.jpg]Control Panel

Temperature
Adjustment
Buttons
(50-250°C)
Time Adjustment
Buttons.
(0-120 min)
“START" Button

“CANCEL" Button =

steam —

-
/OD" el “0&\
Function Indicator

One-Touch Buttons




Панель управления
Кнопки настройки времени (таймер) (0-120 мин.)
Кнопка ОТМЕНА
Индикатор функции 
Регулятор температуры (термостат) (50-250 °C)
Кнопка СТАРТ
ВЫБОР ОДНИМ НАЖАТИЕМ НА КНОПКУ 
Выбор одним нажатием на кнопку (панель управления)
	Выбор одним нажатием на кнопку
	Предварительный показатель/температура
	Подробности 

	[image: image5.jpg]


 Рис 
	30мин./250℃
	Пользуйтесь этой кнопкой для получения наилучших результатов в приготовлении различных блюд с предварительно настроенными показателями продолжительности и температуры (продолжительность приготовления и температура могут меняться в зависимости от вкусовых предпочтений пользователя)

	[image: image6.jpg]


 Кекс
	11мин./190℃
	

	[image: image7.jpg]


 Рыба на пару
	13мин./250℃
	

	[image: image8.jpg]


 Пицца
	3мин./250℃
	

	[image: image9.jpg]


 Жареные в духовке блюда
	5мин./250℃
	Пользуйтесь этой кнопкой, для того, чтобы в течение короткого времени получить вкусное блюдо с хрустящей корочкой, благодаря высокой температуре режима приготовления.

	[image: image10.jpg]


 Сушка без нагревания
	30мин.
	Обеспечивает сушку продуктов без термической обработки

	[image: image11.jpg]


 Самоочистка
	10мин./250℃
	Заполнить стеклянную емкость чистой водой до отметки, и нажмите на эту кнопку. Это облегчит удаление трудно выводимых пятен и масла с поверхности емкости и полок.
Примечание: Воду (и моющее средство) можно заливать в стеклянную емкость только после полного остывания

	[image: image12.jpg]0§



 Сушка с нагреванием
	6мин.
	Обеспечивает сушку продуктов при низких температурах в течение короткого времени

	[image: image13.jpg]


 Стерилизация нагреванием
	13мин./130℃
	Пользуйтесь этой кнопкой для стерилизации продуктов и кухонных принадлежностей.

	[image: image14.jpg]


 Турбо
	20мин./250℃
	Для работы печи при самой высокой температуре в течение 20 минут, нажмите на эту кнопку.


[image: image15.jpg]Roaster Features:

Cool Air

Heat Fan
Heating element

Heated Cooking Flow

Food

Base Stand

Chrome Steel Racks




Особенности печи:
Мотор 
Холодный воздух
Вентилятор холодного воздуха
Вентилятор горячего воздуха
Нагревательный элемент
Поток нагретого воздуха для приготовления пищи
Продукты 
Нижняя подставка
Стальные полки с хромовым покрытием 
Приостановка процесса приготовления:
Включено
Выключено
[image: image16.jpg]


            [image: image17.jpg]



Электрическая схема:
[image: image18.jpg]T
220-240V~ Fomm—— =54 Control Cireuit Board|
Control Plane GcD) s00e

1200-1400W

Thermal link





ВАЖНО:
· 1. В процессе работы конвекционной печи из-за теплового расширения возможно ослабление в месте расположения держателей, прикрепленных стальными пластинками. Это нормальное явление и после остывания устройства крепления возвращаются в первоначальное состояние.
· 2. Не бросайте крышку устройства на кухонной стойке сразу после использования печи, в противном случае это может повредить поверхность стойки. Устанавливайте крышку на большую тарелку или жаростойкое блюдо.
· 3. Никогда не мойте крышку конвекционной печи в воде. В случае появления пятен, протрите крышку мягкой чистой тканью.
· 4. Корпус печи можно мыть в холодной воде после полного остывания.
· 5.  Для предотвращения опасности, замену сетевого шнура в случае повреждения должен производить изготовитель кабеля, представитель компетентного сервиса или квалифицированный специалист аналогичных служб.
· Данный прибор не должен использоваться лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами, не обладающими необходимым опытом и знаниями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительного разъяснения относительно использования электроприбора.
· Чтобы дети не играли с устройством, не оставляйте их без присмотра. 
· В процессе работы устройства некоторые поверхности сильно нагреваются.
· Не используйте для включения этого устройства выносной таймер или пульт дистанционного управления.
Power off





Working








